Разработка часов на вакуумно-люминисцентном индикаторе

Часы отображают время, дату и температуру в помещении.

Используемые компоненты:

- микроконтроллер Arduino Nano;

- модуль реального времени DS1302;

- датчик температуры и атмосферного давления BMP180;

- сдвиговые регистры 74HC595;

- транзисторные сборки Дарлингтона ULN2803;

- декодер 74HC138;

- повышающие и понижающие DC-DC преобразователи.

- вакуумно-люминисцентный индикатор ИЛЦ2-16/8

- Краткие сведения по разработке

Рисунок 1 – Внешний вид индикатора

Документация по ссылке. Назначение выводов отличается от документации, ниже представлена таблица с корректными данными.

Таблица 1 – Назначение выводов

| Вывод | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Накал катода |
| 2 | 17 сетка |
| 3 | Элемент анода «ж» сеток 9-16 |
| 4 | 16 сетка |
| 5 | Точка снизу 17 разряд |
| 6 | 15 сетка |
| 7 | Элемент анода «д» сеток 9-16 |
| 8 | 14 сетка |
| 9 | Элемент анода «г» сеток 9-16 |
| 10 | 13 сетка |
| 11 | Элемент анода «в» сеток 9-16 |
| 12 | 12 сетка |
| 13 | Элемент анода «б» сеток 9-16 |
| 14 | 11 сетка |
| 15 | Элемент анода «а» сеток 9-16 |
| 16 | 10 сетка |
| 17 | Элемент анода «и» сеток 9-16 |
| 18 | 9 сетка |
| 19 | Элемент анода «е» сеток 9-16 |
| 20 | 8 сетка |
| 21 | Элемент анода «б» сеток 1-8 |
| 22 | 7 сетка |
| 23 | Элемент анода «и» сеток 9-16 |
| 24 | 6 сетка |
| 25 | Элемент анода «а» сеток 9-16 |
| 26 | 5 сетка |
| 27 | Элемент анода «в» сеток 9-16 |
| 28 | 4 сетка |
| 29 | Элемент анода «г» сеток 9-16 |
| 30 | 3 сетка |
| 31 | Элемент анода «д» сеток 9-16 |
| 32 | 2 сетка |
| 33 | Элемент анода «е» сеток 9-16 |
| 34 | 1 сетка |
| 35 | Элемент анода «ж» сеток 9-16 |
| 36 | Накал катода |

Для экономии портов ввода/вывода микроконтроллера были использованы сдвиговые регистры 74HC595. На сетки и на аноды идет отдельный сдвиговый регистр. После анодного сдвигового регистра идет сборка Дарлингтона. После сеточного сдвигового регистра идет декодер 74HC138, после - транзисторная сборка.